(1)安装时，请遵守以下内容：

a.)为了对电容器进行点检，测定电气性能时，除了卸下的电容器，装入机器中通过电的电容器请不要再使用；

b.)当电容器产生再生电压时，需通过约1KΩ左右的电阻进行放电；

c>)长期保存的电容器，需通过约1KΩ左右的电阻加压处理；

d.)确认规格(静电容量及额定电压等)及极性后，再安装；

e.)不要让电容器掉到地上，掉下的电容器请不要再使用；

f.)变形的电容器不要再安装；

g.)电容器正负极间距与电路板孔必须吻合；

h.)自动插入机的机械手力量不宜过大；

(2)焊接时，请确认下面内容：

a.)注意不要将焊锡附着在端子以外；

b.)焊接条件(温度，时间，次数)必须按规定说明执行；

c.)不要将电容器本身浸入焊锡溶液中；

d.)焊接时，不要让其它产品倒下碰到电容器上；

(3)焊接后处理应不产生以下机械应力：

a.)电容器发生倾倒，扭转；

b.)电容器碰到其它的线路板；

c.)使其它的物体碰撞到电容器；

(4)电容器不要用洗净剂洗净，不过，在有必要洗净的情况下对电容器进行洗净，必须在产品规格书规定范围内进行

(5)对有必要洗净的电容器，洗净时，必须确认以下内容：

a.)洗净剂污染管理(电导率、PH值、比重、水分等)；

b.)洗净后，不能保管在洗净液环境中及密闭容器中，要采用(最高使用温度以下的)热风干燥印刷电路板及电容器，使之不残留洗净液成份；

(6)不使用含卤素的固定剂，树脂涂层剂；

(7)使用固定剂、涂层剂、请确认以下内容；

a.)电路板与电容器之间不能残留焊接残渣及污垢；

b.)固定剂、涂层剂吸附前尽可能不残留洗净成份，进行干燥处理，使印刷孔不堵塞；

(8)螺栓产品安装，竖直安装时，压力阀朝上，横向安装时，保证压力阀或正极端子朝上。

组装使用

(1) 组装使用中，请遵守以下内容；

电容器的端子间不要直接接触，另外，不要让导体物质引起正负极短路；

(2) 请确认所安装电容器处的环境；

a.) 不要与水或油污接触或处于结露状态

b.) 不要让曝光，O3，紫外线及放射线直接照射到电容器上

c.) 不要处于充满有害气体的环境(硫化氢，亚硫酸，亚硝酸，氯水CL等)

d.) 震动及冲击不要超过样本或规格说明书中规定；

工厂企事业用的电容器，必须定期点检，定期点检项目包括外观检查及性能的测试。