铝电解电容的其它说明

工厂企事业用的电容器，必须定期点检，定期点检项目包括外观检查及性能的测试。

意外情况

(1)组装使用过程中，如电容器防爆阀打开，请切断组装主电源或拔下电源插头；

(2)电容器防爆阀动作时，因有超过100℃高温气体喷出，脸不要接近，喷出气体进入眼睛时，立即用水清洗眼睛，不要尝电容器的电解液，电解液溅到皮肤上时，用肥皂清洗。

熏蒸处理

当组装电容器的电子产品出口到海外时，用溴化钾等卤化物进行熏蒸处理，因采用此方法可能会产生因卤素离子而引起的腐蚀反应，请务小心，熏蒸时，熏蒸液不能直接接触电子产品，同时有必要进行充分干燥处理，估计有熏蒸液附者及干燥不充分时，有必要先查询一下安全性。

储存条件

(1) 在温度为5-30℃，湿度为75%以下的室内储存；

(2) 不要保存在组装使用中禁用的环境及同等条件下。

报废情况

废弃的电容器，可任选下面一种方法进行处理：

(1) 电容器上开孔或压碎后焚烧；

(2) 电容器不焚烧时，交给专职废品回收人员进行深埋等方式处理。