铝电解电容的线路设计

(1) 在确认使用及安装环境时，作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用电容器，应当避免在下述情况下使用：

a.) 高温(温度超过最高使用温度)；

b.) 过流(电流超过额定纹波电流)；

c.) 过压(电压超过额定电压)；

d.) 施加反向电压或交流电压；

e.) 使用于反复多次急剧充放电的电路中

另：1，在电路设计时，请选用与机器寿命相当的电容器；

2，机器性能有特殊要求时，可与研发人员探讨，制造适用的特规电容器；

(2) 电容器外壳，辅助引出端子与正负以及电路析间必须完全隔离；

(3) 当电容器套管的绝缘不能保证时，在有绝缘性能特定要求的地方，请不使用；

(4) 请不要在下述环境下使用电容器：

a.)直接与水，盐水及油类相接触，或结露的环境；

b.)充满有害气体的环境(硫货物，H2SO3，HNO3，CL2，氨水等)；

c.)置于日照，O3，紫外线及有放射性物质的环境；

d.)振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围的恶劣环境；

(5)在设计电容器的安装时，必须确认下述内容：

a.)电容器醇正负极间距必须与线路板孔距吻合；

b.)保证电容器防爆阀上方留有一定的空间；

c.)电容器防爆上方尽量避免配线及安装其它元器件；

d.)电路板上，电容器的安装位置，请不要有其它配线；

e.)电容器四周及电路板上尽量避免设计，安装发热组件；

(6)另外，在设计电器时，必须确认以下内容：

a.)温度及频率的变化不至于引起电性能变化；

b.)双面印刷板上安装电容器时，电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔；

c.)两只以上的电容器并联连接时电流均衡；

d.)两只以上的电容器串联连接时电压均衡。